Периодический осмотр (калибровка) цифровых тахографов согласно регламента ЕСТР

1 Проверка требований	Автомобиль		1 проверить действительность

регистрационных  документов на автомобиль

2 сравнить размер установленных шин с информацией в регистрационном документе автомобиля.

3 сравнить давление в шинах с инструкциями завода производителя автомобиля.

4. Спросить водителя о дефектах в системе ЦТ.

2. Подготовка к первой

калибровке 			ЦТ1381		1. проверить общее состояние устройства.

2. проверить одобрение марки тахографа           по модельному ряду

3. Проверить вставлена ли карточка.

3 Проверка  дисплея

и кнопок управления	ЦТ1381		1. Проверка  дисплея

2. Проверить работу кнопки открытия принтера.

3. Проверить работу кнопок переключения  режимов 1 и 2 водителя.

4. Проверить слот 2-го водителя.

4. Создание и проверка

распечатки.			ЦТ1381		1.Распечатать первые «Технические

данные»

2.Сравнить данные калибровки  с распечатки «Технические

данные» с установленной карточкой и  паспортом тахографа.

3. Создать и проверить распечатку «Событий и ошибок» тахографа 1381.

4. Вставить карточку мастера в слот 1 и включить «Калибровка» и затем проверить карточку в слоте 1.

5. Проверить функционирование кнопки меню при вводе  ПИН-кода и выбора распечаток.

5. Регулирование тахографа

/ выполнение калибровки.	Автомобиль		Установить

эффективную окружность шины.

На полосе		 Вычислить  W, используя	 программу

Тест прибора в автоматическом режиме

ЦТ 1381	1. Определить и отобразить  W,К и К-карточки, используя программу тестового прибора «Проверка K-фактора».

2. Запрограммировать W и К в тахографе 1381.

6. Проверка даты

и времени			ЦТ1381		1. Проверить UTC время и дату.

2. Установить UТС время и дату (если это необходимо).

7. Проверка подлинности

и целостности пломб	ЦТ1381		1.Вынуть тахограф из посадочного отсека

- установить специальные скобы в отверстия;

- высвободить удерживающие пружины;

- нажать на скобы;

- вынуть тахограф из отсека.

ЦТ1381

KITAS 2171

Кабель датчика	1. проверить пломбы

2. Удалить установленную карточку.

3. Проверить  целостность пломб на

корпусе тахографа, Поверка датчика и

кабеля на видимые повреждения.

8. Проверка функции

сообщений			Кабель датчика

ЦТ 1381		1. Отсоединить кабель датчика.

2. проверить наличие сообщения об

отключении на дисплее.							Электронный

спидометр/

панель приборов	1. проверить функцию предупреждения

на панели приборов и дисплее. (если это необходимо).

9. Проверка датчика и

Кабеля датчика		ЦТ1381

KITAS 2171

Кабель датчика	1. Заменить кабель датчика на

диагностический кабель.

2.Соединить тест прибор через калибровочный интерфейс с тахографом.

3. Соединить ЦТ 1381 с KITAS 2171 вручную.

4. Создать  вторую распечатку «Технические данные» и сравнить  личный номер датчика  на  обоих распечатках.

5. Отсоединить диагностический кабель с датчиком и присоединить штатный датчик автомобиля

10. Замена батарейки	 При замене  батарейки Вы должны быть уверены  в том, что Вы не нарушили  непрерывность питания памяти тахографа. Если это произойдёт, тахограф выйдет из строя с момента  прекращения питания. Даже наши специалисты не смогу восстановить все хранимые в тахографе данные – они будут безвозвратно утеряны.

ЦТ1381		1. Убедитесь, что тахограф

подключён к питающим системам автомобиля.

Замечание!

Весь питающий кабель разъёма «А» от автомобиля  играет роль страховочного питания.

- Удалить пломбу батареечного отсека.

- Вытащить батарейку.

- Приклеить табличку «Следующая замена батарейки» на тахограф 1381.

- Записать на ней дату следующей замены батарейки.

- Установить тахограф  на место.

11. Проверка, подтверждение

или обновление		ЦТ1381		1.Начать программу тест прибора

«Введение данных» и проверить,

Подтвердить или обновить параметры.

С тахорафами произведёнными меньше года назад, имеют предел допустимых ошибок . Поэтому они не нуждаются в проверке: шаги с 12 по 14.

12. Проверка скорости

на дисплее (погрешность ошибок)	ЦТ1381	1. Начать программу тест прибора

«Variable speed” в контрольных точках 20, 80, 180 км/ч  одну за другой и затем сравнить значения на тест приборе с показаниями на дисплее тахографа.

Электронный

спидометр 1323

или панель

приборов		Проверить совпадение показания спидометра с показаниями скорости на дисплее тахографа.

13. Проверка чтения

Одометра (погрешность

Ошибок			ЦТ1381		1. Начать программу тест прибора

“Distance counter test/odometer test”

2 Прочитать пройденное расстояние на тест приборе.

14. Контрольная поездка	ЦТ1381		1.Провести контрольную поездку

минимум 1 км и удостовериться в правильной работе тахографа.

15.Завершающая

проверка			ЦТ1381		1. Скачать на внешний носитель память 								ошибок .

2. Извлечь карточку мастера из слота №1 и  выйти из режима «Калибровка». Когда Вы это сделаете:

- создать распечатку за этот день и

- проверить с данными карточки мастера, которую извлекли из слота №1

3. Проверить распечатку «Daily Values»

ЦТ 1381		1. Создать третью распечатку «Технических данных»

KITAS 2171	1. Входим в программу KIPAS2 с карточкой мастера. Данные калибровки будут извлечены с карточки мастера.

2. Передача данных калибровки сохранённых на карточке мастера или в тест приборе СТС2 в  KIPAS2 для создания ТЕСТ-СЕРТИФИКАТА

3. Ввести любые недостающие данные в ТЕСТ-СЕРТИФИКАТ в ручную.

4.Распечатать ТЕСТ-СЕРТИФИКАТ и  контрольную наклейку

Автомобиль	1. Приклеить контрольную наклейку

- Защитить контрольную наклейку специальной плёнкой.

- Заархивировать проверочный отчёт

16. Очистка контактов

карточных слотов				1. Почистить контакты карточного

слота чистящей карточкой.

2. Проинструктировать  водителя, что он обязан регулярно чистить свою водительскую карточку.

3 Выдать водителю чистящую ветошь.