Х10-415-000-008

Техническая информация

Напряжение питания +8 вольт с тахографом

Потребляемая мощность обычно 10 мА

Входной сигнал (низкий диапазон) синусоидального сигнала Vpp> 300 мВ

Входной сигнал (высокий диапазон) синусоидальный сигнал Upp​​> 2 вольт

Прямоугольный сигнал U> 6 вольт, UL <2 вольт

Двойной сигнал импульсный выход (обращения)

UL 0,85 вольт, 5.2 вольт UH

Импульсный разделение 1:1, 2:1, 4:1, 8:1, 10:1

(2-1 установить заводскую)

Датчик частоты 6 кГц максимальной

Степень защиты IP 30

Диапазон рабочих температур от -25 ° C ... +70 ° C

Температура хранения от -30 ° C ... +80 ° C

Пломб Ведущий заглушку (пластик)

Сигнальный кабель к TCO бронированный

Вес ок. 300 г в том числе бронированный кабель

Размеры (в мм) Корпус (Д х Ш х В) 100 х 50 х 30;

Бронированные примерно кабеля. 1 м, 4-полюсный

Кабель для датчика приблизительно системы. 1 м, 3-полюсный

11/2008 | Мы оставляем за собой право вносить изменения в доступности, а также технические изменения без предварительного уведомления.

Континентальный Trading GmbH | Heinrich-Hertz-Strasse 45 | 78052 Виллинген-Швеннинген | Германия

Электронная почта: tachograph@vdo.com | www.dtco.vdo.com