Спидометр электронный

ПА8090

Руководство по эксплуатации

3ПМ.499.393 РЭ

1 Назначение изделия

Спидометр электронный ПА8090  (в дальнейшем – прибор) предназначен для преобразования частоты вращения приводного вала датчика спидометра (или приводной шестерни) в показание скорости движения и количества оборотов приводного вала датчика спидометра в показание счетчика пройденного пути автомобиля.

Прибор устанавливается на автомобиле и питается от его бортовой сети.

Прибор оснащен дисплеем с возможностью переключения  пользователем отображения суточного пробега, текущего времени и заданного значения максимальной скорости.

Прибор имеет световую сигнализацию превышения заданной скорости движения.

Технические характеристики прибора соответствуют                  ТУ РБ 300125187.208-2004.

Прибор предназначен для работы в комплекте с датчиком  импульсов ПД8089 ТУ РБ 300125187.207-2004 или аналогичным по действующей нормативной документации, преобразующим частоту вращения своего приводного вала в однополярные прямоугольные импульсы, являющиеся входным сигналом прибора.

Передаточное отношение механизма прибора от приводного валика составляет 624:1. Для применения в разных модификациях автомобилей, в приборе имеется возможность предварительной установки потребителем программируемого тарировочного коэффициента в диапазоне от 1024 до 25000 имп/км. Для определения величины тарировочного коэффициента прибор переводится в технологический режим.

### 2 Технические характеристики

Показания прибора должны быть связаны с частотой входного сигнала в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Программируемый коэффициент | Числовая отметка, км/ч | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1248 | Частота входного сигнала, Гц | 0 | 6,93 | 13,87 | 20,80 | 27,73 | 34,67 | 41,60 |
| 4992 | Частота входного сигнала, Гц | 0 | 27,72 | 55,48 | 83,20 | 110,92 | 138,68 | 166,4 |

Скорость движения рассчитывается по формуле

V=F⋅3600K,                       (1)

где V – скорость движения, км/ч;

F – частота входного сигнала, Гц;

3600 – коэффициент пересчета, с;

К – программируемый коэффициент.

Программируемый коэффициент рассчитывается по формуле

К = p·n,                           (2)

где p – количество импульсов, выдаваемых датчиком за один оборот;

n – количество оборотов вала датчика импульсов (или ротора-идуктора)за один километр пройденного пути.

3 Описание и работа изделия

3.1 Подключение прибора следует производить в соответствии со схемой, приведенной в приложении А (рисунок А.1).

3.2 Блок–схема алгоритма ввода-вывода данных на дисплей и описание блок-схемы приведены в приложении Б (рисунки Б.1, Б.2).

Приложение Б

(обязательное)

Блок-схемы алгоритма ввода-вывода данных.

Описание алгоритма ввода-вывода данных

Б.1 Основной режим работы.

Б.1.1 Вывод данных на дисплей прибора в основном режиме работы осуществляется в виде следующих числовых сообщений (переход между режимами происходит при кратковременном (менее 2 секунд) нажатии кнопки, расположенной на лицевой панели спидометра).

Рисунок Б.1

* При включении питания прибора высвечивается режим, который был до отключения прибора

Б.2 Корректировка данных, представленных во второй строке жидкокристаллического дисплея

Б.2.1 Для того, чтобы перейти к корректировке данных в сообщениях второго типа, необходимо во время вывода на дисплей сообщения одного из режимов, длительно (более 4 секунд) удерживать в нажатом состоянии  кнопку. После отпускания кнопки начинает мигать цифра младшего разряда корректируемого числа (крайнего справа). Кратковременно нажимая кнопку (время кратковременного нажатия кнопки менее 2 секунд), можно установить требуемое численное значение младшего разряда. Переход к следующему (старшему разряду) выполняется по длительному (более 4 секунд) нажатию кнопки, и так далее. Режим корректировки закончен, если после очередного длительного (более 4 секунд) нажатия кнопки мигание индикатора прекратилось.

В режиме 1 возможен только сброс показаний суточного пробега (0,0) автомобиля, осуществляемый длительным (более 4-х секунд) нажатием кнопки.

Максимальное значение вводимых потребителем данных следующее:

Режим 2(астрономическое время) – 23:59;

Режим 3(превышение скорости)– 120 км/ч (минимальное значение – 50 км/ч).

Б.3 Технологический режим (тарировка спидометра)

Б.3.1 Проверка спидометра при сборке приборной панели

Б.3.1.1 Для перехода в технологический режим необходимо отключить питание спидометра, нажать кнопку на лицевой панели и, удерживая ее, вновь подключить питание спидометра. Кнопку удерживать в нажатом состоянии более 4-х секунд после подключения питания. После этого кнопку отпустить, при этом на жидкокристаллическом индикаторе  спидометра появится надпись  режима 4 (ввод пароля) согласно ниже представленному рисунку Б.2. Пароль представляет собой четырехзначное число. Без ввода пароля нельзя изменить константу прибора. При выходе с завода изготовителя пароль «1111» (пароль может быть изменен по желанию потребителя при переходе в режим 7, который будет описан ниже).

При удержании кнопки более 4-х секунд замигает младший разряд (крайний справа). Кратковременным нажатием кнопки установить необходимое значение младшего разряда пароля. Далее удерживаем кнопку более 4-х секунд и переходим ко второму старшему разряду и кратковременным нажатием изменяем его значение и так далее. После введения 4-ого разряда пароля длительно удерживаем кнопку, чтобы мигание цифр прекратилось и кратковременным нажатием кнопки переходим в режим 5 – «Контроль» (подсчет числа импульсов выдаваемых датчиком скорости). Кратковременным нажатием кнопки выходим из режима 5 «Контроль» (без подсчета импульсов**) и переходим в режим 6 – режим изменения константы (коэффициента) прибора. При удержании кнопки более 4-х секунд замигает младший разряд (крайний справа). Кратковременным нажатием кнопки установить необходимое значение младшего разряда константы. Далее удерживаем кнопку более 4-х секунд и переходим ко второму старшему разряду и кратковременным нажатием изменяем его значение и так далее. После установки старшего разряда константы, длительно удерживаем кнопку чтобы мигание цифр прекратилось.

Минимальное значение константы – 1024, максимальное – 25000.

Переход в режим 7 (изменение пароля) осуществляется кратковременным (менее 4-х секунд) нажатием кнопки. Установка нового пароля осуществляется аналогично по разрядам, как описано выше. Выход из режима 7 (технологического) в основной, осуществляется кратковременным нажатием кнопки.

** Подсчет импульсов производится на автомобиле.

Рисунок Б.2

Б.3.2 Тарировка спидометра (определение константы) на автомобиле

Б.3.2.1 Для тарировки спидометра необходимо перейти в технологический режим, для этого нажать кнопку на лицевой панели и, удерживая ее, завести двигатель. Кнопку удерживать в нажатом состоянии более 4-х секунд после запуска двигателя. После этого кнопку отпустить, при этом на жидкокристаллическом индикаторе спидометра появится надпись режима 4 (ввод пароля). Ввести пароль (см. п .Б.3.1.1). Перейти в режим 5 «Контроль» и начать движение автомобиля. Автомобиль в данном режиме проезжает определенное расстояние L, при этом спидометр производит подсчет  импульсов от датчика скорости. Закончив движение, производится расчет константы (К) прибора по следующей формуле:

1000

К= --------    Р;

L

где L – пройденный путь автомобиля;

Р – количество импульсов, показанное спидометром.

Например, при L=30 м и Р=265 получаем константу равную

1000

К=  -------  265=8833;

30

Кратковременным нажатием кнопки выходим из режима 5 «Контроль» в режим 6 для изменения константы спидометра. Вводим полученную вышеизложенным расчетным путем константу в соответствии с п. Б.3.2. После установки константы кратковременным нажатием кнопки переходим в режим 7 «Пароль». Если пароль не меняем, кратковременным нажатием кнопки переходим в основной режим.

1

8

2

7

3

6

4

5